米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 会议室音频设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 | 米易县中医医院 |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写） （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 规格型号 | (详见参数表) |
| 供货时间 |  |
| 报价单位代表 | 报价代表： 联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注： |  |

米易县中医医院

年  月  日

产品参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议音箱 |  | 6 |  |  | 1、扬声器系统配8.0寸高效率低音单元与两个1英寸钛膜压缩高音单元 *2、相位修正技术 3、箱体采用优质中密度纤维板，采用黑色水溶性浮雕漆 4、频率响应（-10dB）: 65Hz-19KHz 5、灵敏度： 95 dB 6、连续声压级: 117 dB 7、最大声压级: 123dB 8、额定功率： 160W 9、额定阻抗： 8 ohms 10、辐射角度： H90°×V60° 11、驱动单元： LF 1×8〃 HF1× 1〃钛膜高音 *12、制造厂商具有企业技术中心证书,提供证书复印件并加盖厂商公章 *13、制造厂商具有法定第三方检测机构出具的全消声室或声学实验室鉴定测试报告,提供证明资料复印件并加盖厂商公章 |
| 2 | 数字功放 |  | 3 |  |  | *1、内置DSP音箱处理器，专设RS485网络接口，可连接电脑设置功放各种参数，用于更好地调整音箱及声场，最大限度提升系统性能。 *2、输出功率：2X400W/8Ω，2X600W/4Ω，1X1200W/8Ω桥接 *3、频率响应：20Hz—20KHz，±0.5dB *4、信噪比：1KHz，0.775V输入，>105dB *5、输入灵敏度：0.775V *6、总谐波失真：<0.1% *7、阻尼系数：正常工作条件，63Hz，>300 *8、声道分离度：1KHz，0.775V输入，＞75dB *9、功放保护功能：直流、短路、超温、过载、电源软启动。 *10、制造厂商具有企业技术中心证书,提供证书复印件并加盖厂商公章 |
| 3 | 调音台 |  | 1 |  |  | *1、机架式调音台，上19英寸标准机柜； 2、12路独立平衡线路输入，1组立体声输入，1组立体声输出； 3、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出； 4、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5、频率响应：20Hz-20KHz； 6、总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu； 7、输入GAIN控制旋钮至最小值； 8、幻象电源：48V； 9、输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz； 10、内部数字效果器：16种模式； 11、LED电平表：2×12点LED电平表。 *12、制造厂商具有企业技术中心证书,提供证书复印件并加盖厂商公章 |
| 4 | 音频处理器 |  | 1 |  |  | 1、支持自动混音，反馈消除，回声消除，噪声消除模块； 2、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、闪避器等； 3、输出：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 4、全功能矩阵混音功能； *5、USB背景音乐播放与录制功能； 6、支持Windows,IOS平台客户端； 7、支持外接RS232控制； 8、支持场景预设功能； 9、断电自动保护记忆功能； *10、每通道可独立设置中文名称； 11、每通道最大延时2S； 12、支持多用户管理，用户名可设置为中文； 13、支持摄像跟踪功能； 14、模拟最大增益不低于0-50dB； *15、模拟通道数：4进4出； 17、频率响应：（20~20KHz） ±0.2dB； 18、每个通道支持48V幻象电源。 *19、制造厂商具有企业技术中心证书,提供证书复印件并加盖厂商公章 |
| 5 | 电源时序器 |  | 1 |  |  | 1、2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态。 *2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作。 3、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）。 *4、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 5、欠压、超压检测及报警功能。 6、单路额定输出电流13A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W。 7、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。 8、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制。 9、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置。 10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作。 *11、制造厂商具有企业技术中心证书,提供证书复印件并加盖厂商公章 |
| 6 | 数字反馈抑制器 |  | 1 |  |  | 1、采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能，啸叫抑制能力超强。 2、配备双12段参量均衡， 高低通分频，进而对不同的环境声学缺陷进行修正。 3、线路输入输出，默认是0dB输入，0dB输出。 4、配备12个场景保存调用功能，可保存和调用12个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用。 *5、制造厂商具有企业技术中心证书,提供证书复印件并加盖厂商公章 |
| 7 | 一拖四无线会议话筒 |  | 2 |  |  | 1、双通道分集式接收机，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息，LED灯柱显示RF/AF强度； 2、单机预设24个互不干扰频率，可提供2000频率供客户自定义选择使用； 3、载波频段: UHF530-690.000MHZ； 4、综合频率响应 : 70Hz-15kHz。 *5、制造厂商具有企业技术中心证书,提供证书复印件并加盖厂商公章 |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 |  | 2 |  |  | 1、双通道分集式接收机，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息，LED灯柱显示RF/AF强度； 2、单机预设24个互不干扰频率，可提供2000频率供客户自定义选择使用； 3、载波频段: UHF530-690.000MHZ； 4、综合频率响应 : 70Hz-15kHz。 *5、制造厂商具有企业技术中心证书,提供证书复印件并加盖厂商公章 |
| 9 | 机 柜 |  | 1 |  |  | 1、600*600*1600mm，双风机散热，网门。 |
| 10 | 音箱线 |  | 1 |  |  | 纯铜线 |
| 11 | 合 计 |  |  |  |  |  |