米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 米易县中医医院医疗废物智能收集车采购项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 | 米易县中医医院 |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写）： （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 规格型号 | (详见备注) |
| 供货时间 |  |
| 报价单位代表 | 报价代表： 联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注： |  |

米易县中医医院

年  月  日

- 米易县中医医院设备采购需求

- 一、采购概述

本次采购为米易县中医医院医疗废物智能收集车设备采购，包含设备的运输、安装、调试、使用培训等。

- 二、采购清单

- 设备名称：医疗废物智能收集车，数量：1，单位：台。

- 三、技术参数及功能要求

- 1.★整体要求：箱体须采用304不锈钢材质，全封闭箱体，车身明确医疗废物警示标识。

- 2.★称重方式：收集车整体自动称重、置零，拒绝使用其它辅助电子秤，减少称重时医疗废物周转环节，避免交叉感染。

- 3.容积：730L，±10L。

- 4.★开口方式：顶部及侧面开门，确保投放口和取物口分开。

- 5.设备整体尺寸：1450*800*1370mm，±100mm。

- 6.★显示屏：≥10寸IPS屏幕，电容式5点触摸钢化玻璃材质，屏幕分辨率：1280×800。

- 7.最大载重量：不低于200kg。

- 8.称重精度：±10g。

- 9.★打印模式：三防热敏打印自动出码，收集、入库、出库环节要求实时打印条码。

- 10.扫码方式：无线扫码枪,误码率不高于5%。

- 11.摄像头：不低于500万像素。

- 12.★冲洗排污：可内外冲洗消毒，具有冲洗排污口，排污口径≥20mm。

- 13.供电电池：铅酸电池（免维护）；工作电压24V、电池容量≥52Ah，搭配电源适配器。

- 14.车轮：车轮须采用耐磨静音材质，定向轮+万向轮，轮胎直径≥6.0英寸。

- 15.★系统配置（内嵌软件，实时采集医废信息，数据同步上传至后台管理系统，完成医疗废物收集、入库、出库、打印、统计查询等操作。），包括但不限于：

- （1）★医废收集：实时采集医疗废物收集数据并打印出条码，包含医疗废物的医院名称、收集时间、来源科室、医废类型、医废重量、交接人员、收集人员、唯一标识条码等信息。能即时打印科室汇总数据信息。

- （2）★医废入库：可进行扫码入库、单独入库和批量入库操作，系统实时记录入库信息，生成入库记录，包括入库时间、医废编号、装箱编号、科室、医废类型、入库重量、入库人员等信息并同步上传至后台管理系统。

- （3）★医废出库：可进行扫码出库、单独出库和批量出库操作，系统实时记录出库信息，生成出库记录，包括出库时间、医废编号、装箱编号、科室、医废类型、出库重量、出库人员以及运输人员、运输车辆、运输单位等信息并同步上传至后台管理系统。

- （4）★统计查询：自动生成收集、入库、出库汇总数据，满足以任意时间节点查询收集统计、入库统计、出库统计需求。

注：★标注为必须满足功能。

- 四、售后服务要求

1.售后服务包含设备的运输、安装、调试、使用培训等，不额外收取费用。

2.提供最低1年免费质保期，在收到故障报修后，2小时内作出响应，6小时内到达现场，24小时内排除并修复故障。